# ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

## Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены сметные нормы затрат на работы по техническому диагностированию и обследованию лифтов, проводимые специализированными экспертными организациями (инженерными центрами), имеющими лицензию, выданную Госгортехнадзором России.

2. Нормы разработаны в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ) – ПБ 10-558-03, а также методических указаний, руководящих докумен тов и положений Госгортехнадзора России.

3. В нормах на полное техническое освидетельствование лифта (табл.41-05-001), проводимое после монтажа и пусконаладочных работ до ввода лифта в эксплуатацию учтены затраты на:

- проверку наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы и протоколов;

- визуальный и измерительный контроль установки лифта, проверку технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;

- проверку функционирования лифта на всех режимах в соответствии с Руководством по эксплуатации;

- проведение испытаний;

- составление и оформление акта полного технического освидетельствования лифта по установленной форме согласно ПУБЭЛ.

4. В нормах на периодическое техническое освидетельствование лифта (табл.41-05-002), проводимое в течение всего срока его эксплуатации не реже одного раза в 12 календарных месяцев, учтены затраты на:

- проверку технической и эксплуатационной документации;

- визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

- проверку функционирования лифта на всех режимах;

- проведение испытаний;

- проверку соответствия организации эксплуатации лифта ПУБЭЛ;

- составление и оформление акта периодического технического освидетельствования  по установленной форме согласно ПУБЭЛ.

5. В нормах на частичное техническое освидетельствование лифта (табл.41-05-003, 41-05-004), проводимое после ремонта, замены лифтового оборудования или установки дополнительных устройств (модернизации), учтены затраты на:

- проверку технической и эксплуатационной документации;

- проверку соответствия отремонтированного, замененного или вновь установленного оборудования паспортным данным;

- проведение испытаний и (или) проверку отремонтированных, замененных или установленных устройств и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования;

- составление и оформление протоколов испытаний.

6. В нормах на техническое диагностирование лифта, отработавшего срок службы, установленный в нормативной конструкторской и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности (табл.41-05-005), учтены затраты на:

- проверку технической и эксплуатационной документации;

- визуальный и измерительный контроль, определение состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии;

-  испытание устройств безопасности;

- обследование металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля;

- проверку: сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей, наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной централью;

- проверку функционирования оборудования лифта в различных режимах;

- составление и оформление отчетной документации о результатах испытаний лифта, ведомости дефектов и выявленных отступлений от требований ПУБЭЛ;

- оформление экспертного заключения о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта.

7. При определении по табл.41-05-005 затрат на техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы, нормы табл.41-05-006 и 41-05-007 не применяются.

8. В случае определения затрат на ремонт, замену или дополнительную установку оборудования лифтов по нормам отделов 1-3 настоящего Сборника, в которых учтены затраты на частичное техническое освидетельствование лифтов (о чем имеется запись в составе работ по соответствующей таблице сметных норм), нормы таблиц 41-05-003 и 41-05-004 не применяются.

9. Сметные нормы, приведенные в таблицах с 41-05-001 по 41-05-006, разработаны исходя из следующего состава исполнителей работ (в долях участия в общих затратах труда, в процентах):

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер I категории | Инженер III категории | Рабочий 4 разряда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41-05-001-01 | 40 | 30 |  | 30 |
| 41-05-001-02 | 34 | 34 |  | 32 |
| 41-05-002-01 |  | 72 |  | 28 |
| 41-05-002-02; 41-05-003-09; 41-05-004-02 |  | 67 |  | 33 |
| 41-05-003-01÷41-05-003-08 |  | 70 |  | 30 |
| 41-05-004-01 |  | 73 |  | 27 |
| 41-05-005-01 | 2 | 88 | 10 |  |
| 41-05-005-02; 41-05-006-03; 41-05-006-04 |  | 100 |  |  |
| 41-05-006-01 | 3 | 87 | 10 |  |
| 41-05-006-02 | 4 | 86 | 10 |  |

### Таблица ГЭСНмр 41-05-001 	Полное техническое освидетельствование лифта

#### Измеритель:  1 лифт (норма 1);

1 остановка (норма 2)

| 41-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки |
| --- | --- |
| 41-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05-001-01 | 41-05-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда исполнителей работ | чел.-ч | 46,31 | 4,68 |

### Таблица ГЭСНмр 41-05-002 	Периодическое техническое освидетельствование лифта

#### Измеритель:  1 лифт (норма 1);

1 остановка (норма 2)

| 41-05-002-01 | Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки |
| --- | --- |
| 41-05-002-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05-002-01 | 41-05-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда исполнителей работ | чел.-ч | 24,64 | 2,1 |

### Таблица ГЭСНмр 41-05-003 	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования

#### Измеритель:  1 лифт (нормы 1÷8);

1 остановка (норма 9)

Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:

| 41-05-003-01 | замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки |
| --- | --- |
| 41-05-003-02 | изменения электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления |
| 41-05-003-03 | замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства |
| 41-05-003-04 | замены системы, шкафа, устройства управления |
| 41-05-003-05 | замены тяговых канатов лифта |
| 41-05-003-06 | замены или ремонта ловителей |
| 41-05-003-07 | замены или ремонта ограничителя скорости |
| 41-05-003-08 | замены или ремонта буфера |
| 41-05-003-09 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к нормам 1÷8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05- 003-01 | 41-05 -003-02 | 41-05- 003-03 | 41-05- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда исполнителей работ | чел.-ч | 18,46 | 14,82 | 19,21 | 15,49 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05- 003-05 | 41-05- 003-06 | 41-05- 003-07 | 41-05- 003-08 | 41-05- 003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда исполнителей работ | чел.-ч | 18,85 | 15,95 | 16,56 | 15,83 | 1,59 |

### Таблица ГЭСНмр 41-05-004 	Частичное техническое освидетельствование лифта после выполнения работ по модернизации

#### Измеритель:  1 лифт (норма 1);

1 остановка (норма 2)

| 41-05-004-01 | Техническое освидетельствование после выполнения работ по модернизации лифта на две остановки |
| --- | --- |
| 41-05-004-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05-004-01 | 41-05-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда исполнителей работ | чел.-ч | 30,84 | 1,72 |

### Таблица ГЭСНмр 41-05-005 	Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы

#### Измеритель:  1 лифт (норма 1);

1 остановка (норма 2)

| 41-05-005-01 | Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки |
| --- | --- |
| 41-05-005-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05-005-01 | 41-05-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда исполнителей работ | чел.-ч | 74,68 | 3,44 |

### Таблица ГЭСНмр 41-05-006 	Обследование металлоконструкций   лифта с применением неразрушающих методов контроля

- Состав работ

01. Неразрушающий контроль металлоконструкций. 02. Подготовка и оформление отчетной документации для экспертного заключения (нормы 1 и 2).

#### Измеритель:   1 кабина (норма 1);

1 противовес (норма 2);

1 лебедка (норма 3);

1 остановка (норма 4)

Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:

| 41-05-006-01 | кабины |
| --- | --- |
| 41-05-006-02 | противовеса |
| 41-05-006-03 | лебедки |
| 41-05-006-04 | шахты |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05- 006-01 | 41-05- 006-02 | 41-05- 006-03 | 41-05- 006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда исполнителей работ | чел.-ч | 16,64 | 15,19 | 2,18 | 1,72 |

### Таблица ГЭСНмр 41-05-007 	Электроизмерительные работы на лифте

- Состав работ

для нормы 1:

01.Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль». 02.Оформление отчетной технической документации. …

для норм 2 и 3:

01.Проверка сопролтивления изоляции электрооборудования и электропроводки лифта.

02.Проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами электрооборудования, находящегося в машинном помещении и в шахте лифта.

03.Измерение сопротивления переходных контактов частей оборудования, подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем, нижнем посадочных этажах и в приямке лифта, на середине высоты подъема шахты.

04.Проверка сопротивления изоляции цепи освещения шахты.

05.Оформление отчетной технической документации.

#### Измеритель:  1 лифт (нормы 1, 2);

1 остановка (норма 3)

| 41-05-007-01 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» |
| --- | --- |
| 41-05-007-02 | Электроизмерительные работы на лифте на две остановки |
| 41-05-007-03 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-05-007-01 | 41-05-007-02 | 41-05-007-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,38 | 52,59 | 1,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |